| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Broj indeksa |  |

Ispit iz predmeta Obrada rezultata merenja

Grupa B

Jul 2014.

- U cilju provere mogućnosti korišćenja kolorimetrijske metode za određivanje propranolol-hidrohlorida, u seriji standardnih rastvora različitih koncentracija određivan je propranolol-hidrohlorid standardnom UV metodom i kolorimetrijskom metodom. Dobijeni su sledeći rezultati:

| Koncentracija, μmol/dm3 | 50 100 150 200 250 300 350 400 |
| --- | --- |
| UV - metoda | 0,098 0,204 0,299 0,398 0,505 0,602 0,697 0,805 |
| Kolorimetrijska metoda | 0,082 0,243 0,320 0,401 0,526 0,634 0,712 0,836 |

- Uporediti rezultate dobijene dvema metodama i pokazati da li se metode razlikuju.

- Kalibraciona prava dobijena primenom standardne metode upotrebljena je za određivanje sadržaja propanolol-hidrohlorida u nepoznatom uzorku. Za četiri paralelna određivanja propanolol-hidrohlorida u nepoznatom uzorku dobijene su sledeće vrednosti: 0,446; 0,472; 0,516; 0,498. Koliki je sadržaj propanolol-hidrohlorida u nepoznatom uzorku?

- Odrediti granicu detekcije za obe metode i prokomentarisati rezultate.

- U tri laboratorije određivan je sadržaj antimona u nekom uzorku i dobijeni su sledeći rezultati:

| Lab. 1 | Lab. 2 | Lab. 3 |
| --- | --- | --- |
| 49,0 | 50,8 | 51,3 |
| 52,0 | 50,6 | 49,3 |
| 51,0 | 51,0 | 49,3 |
| 51,2 | 54,2 | 50,7 |
| 52,0 | 49,4 | 48,3 |
| 55,8 | 52,8 | 52,3 |
| 50,6 | 53,4 | 49,7 |
| 49,6 | 54,2 | 51,5 |

  - Za svaki set rezultata odrediti srednju vrednost, medijanu, opseg (interval), standardnu devijaciju, 95% interval pouzdanosti;

  - Utvrditi da li postoji statistički značajna razlika na nivou značajnosti P = 0,05  između srednjih vrednosti prvog i trećeg seta rezultata;

  - Uporediti srednje vrednosti sva tri seta rezultata na nivou značajnosti P = 0,05.

- Odrediti maseni udeo rastvora dobijenog rastvaranjem 14,50 g NaCl u 50,00 g vode.

- Za svaki od 35 uzoraka meda dopremljenih  iz različitih mesta u Banatu određen je set fizičko-hemijskih parametara. Između ostalog, pH vrednosti su iznosile:

| 3,75 | 4,37 | 3,88 | 3,86 | 3,84 | 3,85 | 4,09 | 4,17 | 4,04 | 4,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,20 | 4,02 | 3,92 | 4,07 | 5,85 | 4,11 | 4,33 | 4,17 | 3,93 | 3,83 |
| 4,27 | 4,04 | 4,20 | 4,13 | 4,11 | 4,10 | 3,78 | 4,09 | 4,12 | 4,03 |
| 4,03 | 4,13 | 4,05 | 3,86 | 4,30 |  |  |  |  |  |

Grupišite rezultate i prikažite ih u obliku histograma i tabele frekvencija.